Windows 9X, ME + ADSL

1. Előfeltételek

- Ethernet-kártya

- az adott Windows-verzió telepítési CD-jének készenlétbe helyezése

- az esetlegesen telepített WinPoet-meghajtó program előzetes eltávolítása - csak Windows 95, 98, ME, NT4 esetében

- DUN 1.3 (Dial Up Networking) - csak Windows 95 esetében

2. Telepítő program

A WinDSL-meghajtót önkioldó telepítő programmal szállítjuk. Az telepítés után a konfigurációprogram és az "Install.txt" dokumentációs fájl "C:\Programok\WinDSL" alatt található. Az telepítő program során a WinDSL programcsoport a Startmenü > Programok alatt kerül előállításra. Ez tartalmazza a telepítési dokumentációt, a konfigurációprogramot és egy eltávolítót.

3.1 A meghajtó program telepítése

- Kattintson az egér jobboldali gombjával a "Hálózat" ikonra és válassza a "Beállítás"-t. - Ez a lépés az első "Telepítés" alkalmával automatikusan megtörténik.

- Válassza ki a "Hozzáadás" kapcsológombbal a "Protocol" bejegyzést és folytassa a "Hozzáadás" kapcsológombbal.

- Válassza ki a baloldali ablakban az "Engel Technologieberatung KG" nevű gyártót és a "WinDSL-Protocol" és hagyja jóvá az "OK" gombbal.

- Kattintson az "OK" gombra a hálózat konfigurációjának befejezése céljából.

- Indítsa újra számítógépét.

3.2 A telefonos hálózat konfigurációja

- Nyissa ki a "Startmenü" -> "Beállítások" -> "Control Panel" -on keresztül a "Telefonos hálózat " ikont.

- Nyomja meg a "Tovább" gombot.

- Amennyiben még nincsenek Helyinformációk megadva, tápláljon be a körzetszám mezőbe egy tetszőleges számértéket, majd kattintson a "Bezárás" gombra.

- Tápláljon be telefonkönyv-bejegyzésként egy tetszőleges nevet, pl.: "ADSL" és válassza ki a "WinDSL-Adapter"-t. Folytassa a konfigurálást a "Tovább" kapcsolóval.

- Tápláljon be egy tetszőleges számot vagy számsort (például "1") mint telefonszámot és folytassa a "Tovább" kapcsolóval.

- Fejezze be a konfigurációs menüt a "Befejezés" gombbal.

- Kattintson rá az egér jobbgombjával a "Telefonos hálózat" mappában lévő újonnan előállított ikonra, mely az Ön által az Új csatlakozásra választott nevet viseli. Kattintson a "Tulajdonságok" pontra.

- Aktiválja a Kiszolgálótípus"OK" katalóguskártyán a "TCP/IP" pontot és deaktiválja ott az "IPX/SPX-kompatibilis", "NetBEUI" és a "Bejelentkezés a hálózatba" pontokat! Erősítse meg befejezésül az OK-val.

3.3 WinDSL-kapcsolat létesítése és befejezése

- Kattintson a Telefonos hálózatra az egér jobboldali gombjával a Tulajdonságok pontra.

- Nyissa ki az ikont, amely az előbb a Telefonos hálózat konfigurációja során az Ön által választott nevet viseli.

- Táplálja be a Felhasználónevet és a Jelszót és kattintson a "Csatlakoztatás"-ra.

- A WinDSL-kapcsolatot úgy tudja befejezni, hogy az egér jobboldali gombjával a tálcán lévő "Hálózat" ikonra kattint és a "Befejezés" pontot választja.

3.4 A meghajtó Eltávolítása

- Kattintson az egér jobboldali gombjával a "Hálózat" ikonra és válassza ki a "Beállítás"-t.

- Válassza ki a "WinDSL Adapter"-t és nyomja meg az "Eltávolítás"-t.

- Indítsa újra a számítógépet.

- A WinDSL Software-t a "Programok" -> "WinDSL" -> "Remove WinDSL" -n keresztül tudja eltávolítani.